DESCRIPCION TECNICA

QUIEBRAVISTA WOODBRISE 130

Aplicación Exterior:

El quiebravista, de diseño lineal, deberá estar compuesto por paletas, que presentan una geometría transversal en forma de ala de avión, con una sección de 132 mm x 22 mm, las que son fabricadas en madera de raulí, que considera impregnante, en base a  un tratamiento con poliuretano.

El avance del panel es de 125 mm a eje.

Se considera el uso de una tapa en los extremos, con la misma sección del panel, equivalente a un ala de avión, fabricada en aluminio y que es fijada en los extremos de cada paleta.

Alternativa de Motorización:

Para lograr un sistema móvil, se deben conectar todas las paletas entre sí, por intermedio de una barra de accionamiento, perfil L de sección 10 mm x 10 mm, fabricada en aluminio de espesor 1,3 mm

Producto aceptado: Quiebravista Woodbrise 130  de Hunter Douglas  o equivalente técnico.