DESCRIPCION TECNICA

QUIEBRAVISTA AEROSCREEN 300  FIJO

El quiebravista de diseño lineal, esta compuesto por un panel que deberá tener una geometría transversal curva, con una altura de 37mm y un ancho de 292 mm, el que es fabricado en aluzinc de espesor 0,6 mm con terminación perforada, los otros componentes corresponden a las costilla de sección 63,8 mm x 265,8 mm. brazo de accionamiento y tubo de diámetro 39 mm, como elementos propios del sistema, todos fabricados en aluminio.

Los paneles se fijan a las costillas, que se insertan en el tubo de aluminio extruido.

El avance del panel es de 285 mm a eje.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por ambas caras, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

El sistema fijo se logra mediante el accionamiento del anillo sistema fijo, fabricado en  PVC,  logrando trabar las paletas

Opciones de perforado estándar: #103 – #106 – #110M1 - #110M3

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Quiebravista Aeroscreen 300 Fijo de Hunter Douglas  o equivalente técnico.