DESCRIPCION TECNICA

QUIEBRAVISTA AEROSCREEN PLANO

El quiebravista de diseño lineal, esta compuesto por un panel que deberá tener una geometría transversal plana, con una altura de 30mm y un ancho de 300 mm, el que es fabricado en aluzinc de espesor 0,6 mm con terminación perforada, los otros componentes corresponden a las costilla de sección 75 mm x 291 mm. brazo de accionamiento y tubo de diámetro 39 mm, como elementos propios del sistema, todos fabricados en aluminio.

Los paneles se fijan a las costillas, que se insertan en el tubo de aluminio extruido.

El avance del panel es de 285 mm a eje.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por ambas caras, con un espesor total de 25±  2 micras (incluido el primer)

Alternativa motorización:

Para lograr un sistema móvil, se deben conectar todos los paneles entre si, por intermedio de una barra de accionamiento, de sección cuadrada de 15 mm, fabricada en aluminio.

Opciones de perforado estándar: #103 – #106 – #110M1

El color de los paneles corresponde al código……….. , color…………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Quiebravista Aeroscreen Plano de Hunter Douglas  o equivalente técnico.