DESCRIPCION TECNICA

QUIEBRAVISTA WOODBRISE 66 FIJO

El quiebravista, de diseño lineal, deberá estar compuesto por paletas, que presentan una geometría transversal en forma de ala de avión, con una sección de 66 mm x 15 mm, las que son fabricadas en madera de cedro, que considera impregnante, en base a  un tratamiento con poliuretano.

El avance del panel es de 62 mm a eje.

Se considera el uso de una tapa en los extremos, con la misma sección del panel, equivalente a un ala de avión, fabricada en aluminio y que es fijada en los extremos de cada paleta.

Para lograr el sistema fijo las paletas se traban por medio de pasadores elásticos de diámetro 3 x 20mm

Producto aceptado: Quiebravista Woodbrise 66 de Hunter Douglas  o equivalente técnico.